PRADA

PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ALTERADAS

Minerix Mineração

Itabirito/MG

Contagem

Agosto/2025
APRESENTAÇÃO

A Geoline Engenharia Ltda inscrita no CNPJ: 02.657.869/0001-39 é a empresa responsável pelo licenciamento do Projeto Minerix Mineração, que se caracteriza como um empreendimento destinado a lavra a céu aberto de minério de ferro, com beneficiamento a seco, localizada nas Fazendas do Marzagão, Campestre, Pico Fernandinho e Rancho da Piana, município de Itabirito– Minas Gerais, sob responsabilidade da MINERIX EXTRACAO MINERAL E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ: 50.858.857/0001-15, onde a área das estruturas do empreendimento se sobrepões ao polígono do Processo ANM 834.182/2008.

Considerando a vigência das definições e das diretrizes contidas na Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, e COPAM nº213, de 22 fevereiro de 2017, a atividade proposta pela Minerix Mineração enquadra-se na lista de atividades de empreendimentos considerados de impacto. Dessa forma, o empreendimento, de acordo com a Prefeitura Municipal de Itabirito, se enquadra na modalidade LAC 1, pleiteando as atividades: A-02-03-8 Lavra a céu aberto - Minério de ferro, A-05-01-0 Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a seco, A-05-02-0 Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a úmido, A-05-04-7 Pilhas de rejeito/estéril - Minério de ferro, A-05-05-3 Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de empreendimentos minerários e F-06-01-7 Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação.

Apresenta-se o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA como elemento constituinte do processo ambiental que pleiteia as referidas licenças do Projeto da Minerix Mineração.

O estudo será encaminhado a Prefeitura Municipal de Itabirito, para análise da solicitação de intervenção.

Ressalta-se que este estudo é parte integrante do processo de licenciamento do empreendimento, e foi desenvolvido segundo o Termo de Referência – TR da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.162, de 20 de julho de 2022 que altera Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102, de 26 de outubro de 2021, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD.

SUMÁRIO

1.0 INFORMAÇÕES GERAIS:	9

1.1 Dados do requerente ou empreendedor:	9

1.2 Dados do imóvel rural e empreendimento objeto da compensação ambiental:	9

1.2.1 Acesso à área de estudo:	10

1.3 Identificação do Responsável Técnico pelo Licenciamento:	12

1.4 Dados do responsável técnico pelo projeto:	13

1.5 Termo de Responsabilidade:	13

2.0 OBJETIVO DO PRADA:	14

2.1 Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção:	14

2.2 Espécies da Flora Imunes de Corte:	15

2.3 Objetivos Específicos:	17

3.0 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PRADA:	19

4.0 METODOLOGIA DE ATRAÇÃO DE FAUNA:	22

5.0 OPÇÃO DO PRADA:	25

6.0 PROJETO TÉCNICO:	26

6.1 Dados do responsável técnico pelo Estudo da Flora:	26

6.2 Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas:	26

6.2.1 Formas da reconstituição:	37

6.2.2 Espécies arbóreas e arbustivas indicadas:	39

6.2.3 Projeto de Implantação:	45

6.2.3.1 Cercamento e Sinalização das Áreas:	45

6.2.3.2 Combate às formigas:	48

6.2.3.3 Preparo do solo:	50

6.2.3.4 Espaçamento e alinhamento:	51

6.2.3.5 Coveamento e adubação:	52

6.2.3.6 Plantio e Coroamento:	56

6.2.3.7 Tratos culturais:	59

6.2.3.8 Replantio:	60

6.2.3.9 Práticas conservacionistas de preservação de recursos edáficos e hídricos:	61

6.2.3.10 Práticas conservacionistas para atração da fauna dispersora de sementes:	62

6.2.3.11 Irrigação:	62

7.0 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS:	63

8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS:	65

9.0 LITERATURA CONSULTADA:	67

10.0 ANEXOS:	70

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Esquema da Técnica de Nucleação Realizada pela Transposição de Galharias Fonte: BECHARA, 2006.	23

Figura 2: Modelo de poleiros de Bambu. Fonte: Queiroz et al., 2013.	24

Figura 3: Imagem de satélite com a delimitação da área proposta para plantio compensatório localizada em ambiente urbano do município de Itabirito/MG. Fonte: Google Earth, 2025. Adaptado por Geoline Engenharia, 2025.	34

Figura 4: Distribuição espacial dos grupos ecológicos no Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas. Fonte: Geoline Engenharia, 2025.	39

Figura 5: Detalhes da construção da cerca de arame farpado e liso. Fonte: Pagahttp://www.ief.mg.gov.br/images/stories/notatecnica/nota_tecnica_fomento_ambiental%5B1%5D.pdf adaptado, 2025.	46

Figura 6: Modelo de placa de sinalização ambiental. Fonte: Geoline Engenharia, 2025.	47

Figura 7: Exemplos de produtos químicos utilizados no combate de formigas. Fonte: Geoline Engenharia adaptado, 2025.	50

Figura 8: Esquema de Plantio em quincôncio, onde P = Pioneira e S = Não Pioneira (Secundária ou Clímax). Fonte: Geoline Engenharia, adaptado, 2025.	52

Figura 9: Croqui representativo das dimensões mínimas das covas. Fonte: Geoline Engenharia, adaptado, 2025.	53

Figura 10: Sequência de ações necessárias para plantio de mudas. Fonte: http://www.vivaterra.org.br/ecodicas_arvore.htm, adaptado, 2024.	58

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Quantitativo de espécie da Flora Ameaçadas de Extinção” definida no Anexo 1 da PORTARIA MMA Nº 148, DE 7 DE JUNHO DE 2022, estimado para a área total remanescente passível de intervenção com área total de 16,1301 ha. Onde: N Total = estimativa do número total de indivíduos.	15

Tabela 2: Quantitativo de indivíduos imunes ao corte no Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº 20.308/2012 estimado para a área total dos remanescentes passíveis de intervenção com área total de 31,3122 ha. Onde: N Total = estimativa do número total de indivíduos.	16

Tabela 3: Quantitativo de indivíduos imunes ao corte no Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº 20.308/2012 estimado para a área total passível de intervenção (F.E.S, Cerrado Sensu Stricto e Área Antropizada, com área total de 35,9797 ha). Onde: N Total = estimativa do número total de indivíduos.	17

Tabela 4: Compensação dos indivíduos ameaçadas de extinção de acordo com a Anexo 1 da Portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022, encontrados na área passível de intervenção.	29

Tabela 5: Proposta de adequação do número de espécies para compensação.	30

Tabela 6: Espécies indicadas para o plantio. (GE) Grupo Ecológico; (P) Pioneira; (S) Secundária; (Cl) Clímax (Adaptado de MARTINS, 2007).	41

Tabela 7: Relação de produtos a serem utilizados na instalação da cerca de isolamento da área.	46

Tabela 8: Descritivo da ação de limpeza geral das áreas de plantio.	51

ÍNDICE DE MAPAS TEMÁTICOS

Mapa Temático 1: Localização e rota de acesso. Fonte: Google Maps, 2025. Adaptado por Geoline Engenharia, 2025.	11

Mapa Temático 2: Localização da área proposta para a compensação do PRADA. Fonte: Geoline Engenharia, 2025.	36

# 1.0 INFORMAÇÕES GERAIS:

Neste capítulo apresenta-se as informações sobre o empreendedor, empreendimento, empresa e equipe técnica responsável pela elaboração deste PRADA – Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas.

## 1.1 Dados do requerente ou empreendedor:

| Requerente | MINERIX EXTRACAO MINERAL E COMERCIO LTDA |
| --- | --- |
| CNPJ | 50.858.857/0001-15 |
| Representante | Heitor dos Santos Teles Junior |

## 1.2 Dados do imóvel rural e empreendimento objeto da compensação ambiental:

| Nome do imóvel | Fazendas do Marzagão, Campestre, Pico Fernandinho e Rancho da Piana |
| --- | --- |
| Matrícula | Mat. 5.180, 9.054, 33.715 e 113.83 |
| Nº do recibo do CAR | MG-3144805-5E0299C6C8854E28A8E3703CFAF3E55F MG-3131901-653D42C12C2D43ED82A21809CECC2D65 MG-3131901-8BA57743C1A740BABBEF57A735B53833 MG-3131901-29ECA27B36D8405B85E06320796A7140 MG-3131901-E8D4.F25E.19D1.4089.A2DD.5915.A10D.F393 |
| Atividades desenvolvidas | A-02-03-8 Lavra a céu aberto - Minério de ferro; A-05-01-0 Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a seco; A-05-02-0 Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a úmido; A-05-04-7 Pilhas de rejeito/estéril - Minério de ferro; A-05-05-3 Estrada para transporte de minério/estéril externa aos limites de empreendimentos minerários; F-06-01-7 Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação. |

## 1.2.1 Acesso à área de estudo:

Para se ter acesso a área de compensação do empreendimento da Minerix Mineração, no município Itabirito partindo-se da Prefeitura Municipal, percorre-se aproximadamente 10 Km. O trajeto a ser realizado está descrito a seguir.

- Partindo-se da Prefeitura siga na direção sudoeste na R. Emídio Quites em direção à R.Cel.Jacintinho em seguida vire à direita na R.Cel. Jacintinho;

- Vire à direita na R. Cornélio Pereira Lima em seguida vire à esquerda depois de Bar do Medeiros (à esquerda);

- Continue em frente para permanecer na R. Dr.Euríco Rodrigues em seguida R. Dr.Euríco Rodrigues faz uma curva suave à direita e se torna Av. Queirós Jr ou Antiga Br-356;

- Continue para Rod. Antiga Br-356 em seguida continue em frente na Rod.Antiga Br-356/MG-030;

- Vire à esquerda em direção à R. Antonio Pereira Lima em seguida vire à direita na R. Antonio Pereira Lima;

- Continue em frente, assim chegando à área do empreendimento.

Abaixo, o Mapa Temático 01 representando a localização da área de compensação do empreendimento da Minerix Mineração no município de Itabirito /MG.

0

Mapa Temático 1: Localização e rota de acesso. Fonte: Google Maps, 2025. Adaptado por Geoline Engenharia, 2025.

## 1.3 Identificação do Responsável Técnico pelo Licenciamento:

A Geoline Engenharia é uma empresa com 25 anos de mercado que se adaptou à distintos cenários – econômico, políticos e técnicos – nos dando know-how para entender as necessidades de nossos clientes e apresentá-los soluções integradas para o desafio de seus projetos visando sempre a inovação e tecnologias de ponta.

O setor de Meio Ambiente possui uma equipe multidisciplinar, com profissionais empenhados e capacitados nas mais diversas áreas, com o objetivo de desenvolver estratégias específicas para cada cliente, com total suporte ao projeto levando em consideração o contexto e região. Participamos de todas as etapas do licenciamento, desde a definição da melhor estratégia para a obtenção das licenças ambientais específicas para cada empreendimento até a gestão dos processos, desenvolvimento dos estudos e ações necessárias para obtenção das licenças.

Composta por biólogos, engenheiros, geólogos, arquitetos, arqueólogos e advogados especialistas em questões ambientais nossa equipe acredita na ética, transparência, experiência e inovação técnica para garantir o melhor resultado para os nossos clientes.

| Razão social | Geoline Engenharia Ltda. |
| --- | --- |
| CNPJ | 02.657.869/0001-39 |
| Endereço | Rua Amapá, 163 – Contagem – MG |
| Representante Legal: | Charston de Sousa Pereira |
| E-mail | geoline.mab@gmail.com |
| Telefone | +55(31) 3292 1313 |

## 1.4 Dados do responsável técnico pelo projeto:

| Nome | Bruno Vieira Pereira |
| --- | --- |
| CPF | 066.120.606-89 |
| E-mail | Bruno.vieira@geoline.com.br |
| Telefone | (031) 98471-4510 |
| Formação | Engenheiro Ambiental |
| Nº de registro em conselho de classe | CREA/MG 11.3029/D |
| Nº ART | MG20254216734 |
| CTF/AIDA | 5664980 |

## 1.5 Termo de Responsabilidade:

Esse documento foi preparado pela Geoline Engenharia Ltda., com observância dos termos requeridos pelo contratado MINERIX - Beneficiamento de Minérios Ltda., inscrita no CNPJ: 23.064.231/0001-64 com observância das normas técnicas fornecidas e sugeridas pela contratada. Em razão disto, a Geoline Engenharia Ltda isenta-se de qualquer responsabilidade civil e criminal perante o cliente ou terceiros pela utilização deste documento, ainda que parcialmente, fora do escopo para o qual foi preparado e requerido.

# 2.0 OBJETIVO DO PRADA:

(  ) Recuperação de APP

(  ) Recuperação de Reserva Legal

(  ) Recuperação de Área de Uso Restrito

(  ) Compensação APP

(  ) Compensação pelo corte de vegetação nativa no bioma Mata Atlântica

(X) Compensação pelo corte de espécies ameaçadas

(X) Compensação pelo corte de espécies objeto de proteção especial

Sendo inevitáveis os impactos ambientais gerados pela implantação do Projeto Minerário da Minerix Mineração, propõem-se a compensação ambiental por supressão de indivíduos arbóreos listados como ameaçados e imunes de corte.

## 2.1 Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção:

A análise florística dos 35,9797 ha de área diretamente afetada pela intervenção proposta no empreendimento minerário, permitiu identificar a presença de uma (1) espécie da Flora Ameaçadas de Extinção” definida no Anexo 1 da PORTARIA MMA Nº 148, DE 7 DE JUNHO DE 2022, classificada como, Vulnerável (VU). Sendo ela:

- Cedrela fissilis Vell. (Cedro)

É importante destacar que, o indivíduo amostrado da espécie supracitada foi encontrado somente no remanescente de Cerrado Sensu Stricto.

Destarte, uma vez que no remanescente nativo foi realizado um Inventário Florestal por Amostragem Casual Estratificada, o quantitativo de indivíduos catalogados para estas espécies corresponde a estimativas geradas a nível de unidades amostrais por estratos. Sendo necessário extrapolar os valores para a área total a ser intervinda (16,1301 ha).

Assim sendo, para a estimativa do quantitativo de indivíduos arbóreos a serem suprimidos em 16,1301 ha de remanescente nativo levou em consideração a densidade absoluta estimada para cada espécie amostrada no Inventário Florestal por Amostragem Estratificada, conforme tabela abaixo.

Tabela 1: Quantitativo de espécie da Flora Ameaçadas de Extinção” definida no Anexo 1 da PORTARIA MMA Nº 148, DE 7 DE JUNHO DE 2022, estimado para a área total remanescente passível de intervenção com área total de 16,1301 ha. Onde: N Total = estimativa do número total de indivíduos.

| LEGISLAÇÃO | NOME CIENTÍFICO | DA | AREA TOTAL HA | N TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTARIA MMA Nº 148, DE 7 DE JUNHO DE 2022 | Cedrela fissilis | 1,5625 | 16,1301 | 25 |
| Total |  |  |  | 25 |

Em suma, a presença desta espécie na referida lista denota que ela enfrenta risco de extinção elevado na natureza. E a supressão da vegetação que abriga tal indivíduo arbóreo, fica condicionada à adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação das espécies.

## 2.2 Espécies da Flora Imunes de Corte:

A análise florística dos 35,9797 ha de área diretamente afetada pela intervenção proposta no empreendimento minerário, permitiu identificar a presença de duas (2) espécies imunes ao corte no Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº 20.308/2012. Sendo elas:

- Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose (Ipê-amarelo).

- Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos (Ipê-cascudo);

Na área de abrangência destinada ao processo de licenciamento foram registrados 8 indivíduos Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose (Ipê-amarelo) e 3 indivíduos da espécie Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos (Ipê-cascudo), com total de 11 árvores.

É importante destacar que, enquanto na Área Antropizada foram amostrados indivíduos das 2 espécies, no remanescente nativo de Cerrado Sensu Stricto foi amostrado indivíduos apenas de Handroanthus ochraceus, e para F.E.S apenas de Handroanthus serratifolius.

Destarte, uma vez que no remanescente nativo foi realizado um Inventário Florestal por Amostragem Casual Estratificada, o quantitativo de indivíduos catalogados para estas espécies corresponde a estimativas geradas a nível de unidades amostrais por estratos. Sendo necessário extrapolar os valores para a área total a ser intervinda (31,3122 ha).

Assim sendo, para a estimativa do quantitativo de indivíduos arbóreos a serem suprimidos em 31,3122 ha de remanescentes nativos levou em consideração a densidade absoluta estimada para cada espécie amostrada no Inventário Florestal por Amostragem Estratificada, conforme tabela abaixo.

Tabela 2: Quantitativo de indivíduos imunes ao corte no Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº 20.308/2012 estimado para a área total dos remanescentes passíveis de intervenção com área total de 31,3122 ha. Onde: N Total = estimativa do número total de indivíduos.

| LEGISLAÇÃO | FITOFISIONOMIA | NOME CIENTÍFICO | DA | AREA TOTAL HA | N TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lei Estadual nº 20.308/2012 | F.E.S. | Handroanthus serratifolius | 5,2632 | 15,1821 | 80 |  |
|  | Cerrado Sensu Stricto | Handroanthus ochraceus | 3,1250 | 16,1301 | 50 |  |
| Total |  |  |  |  |  | 130 |  |

Logo, tendo em vista o quantitativo de indivíduos estimados para os remanescentes de Floresta Estadual Semidecidual (F.E.S) e Cerrado Sensu Stricto registrados no Inventário Florestal por Amostragem Estratificada e de indivíduos catalogados no Inventário Florestal 100% realizado na Área Antropizada com Árvores Isoladas. O quantitativo estimado de indivíduos é apresentado na tabela a seguir:

Tabela 3: Quantitativo de indivíduos imunes ao corte no Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº 20.308/2012 estimado para a área total passível de intervenção (F.E.S, Cerrado Sensu Stricto e Área Antropizada, com área total de 35,9797 ha). Onde: N Total = estimativa do número total de indivíduos.

| LEGISLAÇÃO | NOME CIENTÍFICO | USO DO SOLO |  |  | N TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F.E.S. | Cerrado Sensu Stricto | Área Antropizada com Árvores Isoladas |  |
| Lei Estadual nº 20.308/2012 | Handroanthus serratifolius | 80 | - | 6 | 86 |
|  | Handroanthus ochraceus | - | 50 | 1 | 51 |
| Total |  | 80 | 50 | 7 | 137 |

Ademais, conforme previsto na legislação vigente, o corte ou a supressão, em remanescentes de vegetação nativa ou na forma de árvores isoladas nativas vivas de espécies protegidas poderá ser autorizado, em caso de inexistência de alternativa técnica e locacional, atestada pelo responsável técnico do empreendimento, ou atividade que acarrete o corte dessas espécies, mediante a adoção de medidas compensatórias.

## 2.3 Objetivos Específicos:

Este Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada (PRADA) tem como objetivos específicos:

- Definir o quantitativo da área de recomposição da flora;

- Indicar espécies para a recomposição;

- Definir os métodos de recomposição;

- Apresentar o cronograma do projeto de recomposição;

- Definir os métodos de avaliação da recomposição.

# 3.0 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PRADA:

A execução física da recomposição será efetuada em 5 anos, com início na estação chuvosa, a fim de reduzir o índice de mortalidade das mudas plantadas.

| Atividades | Etapa | ANO 1 |  |  |  | ANO 2 |  |  |  | ANO 3 |  |  |  |  |  |  | ANO 4 |  |  |  | ANO 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | 10ª 12 | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | 10ª 12 | 1 a 3 | 4 a 6 |  | 7 a 9 |  | 10ª 12 |  | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | 10ª 12 | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | 10ª 12 |
| 1. Preparo prévio da área: | PREPARAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Controle das espécies exóticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Controle de formigas cortadeiras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Locação de covas de plantio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Abertura de covas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Aplicação de corretivo e adubo orgânico no interior da cova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Plantio: | PLANTIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Mudas e preenchimento com terra vegetal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Tutoramento das mudas recém-plantadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Coroamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Atividades | Etapa | ANO 1 |  |  |  |  | ANO 2 |  |  |  |  | ANO 3 |  |  |  |  |  |  | ANO 4 |  |  |  | ANO 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 |  | 10 ª 12 | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 |  | 10 a 12 | 1 a 3 | 4 a 6 |  | 7 a 9 |  | 10 a 12 |  | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | 10 a 12 | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | 10 a 12 |
| 4. Consolidação (período base a partir de 3 meses): | CONSOLIDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratos culturais pós-plantio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Verificar a pega das mudas arbóreas e estabelecimento da vegetação herbáceo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Substituições imediatas de mudas mortas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Caso surjam problemas com o desenvolvimento das mudas, aumentar o período de observação até o seu efetivo estabelecimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Adubações de cobertura (manutenção) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Controles fitossanitários (poda, remoção de ervas e combate a pragas/doenças) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Caso surjam problemas com os tutores, deverão ser imediatamente trocados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Monitoramento e avaliação da área em recuperação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Emissões de Relatório Técnico e fotográfico Semestral de acompanhamento da PTRF sobre a evolução da implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.0 METODOLOGIA DE ATRAÇÃO DE FAUNA:

O uso de técnicas de nucleação acelera os processos de restauração florestal que já ocorrem naturalmente através da atração de animais que participam da dispersão de sementes. Martins (2009) cita como sendo técnicas de nucleação, a transposição de solo, a transposição de galharia, a transposição de chuvas de sementes, os poleiros naturais e artificias sendo que a metodologia utilizada será a transposição de galhadas e a construção de poleiros artificiais.

- Transposição de Galharias

A transposição de galharias pode ser a técnica nucleadora inicial do projeto. Consiste em resíduos florestais, lenha ou qualquer outro material orgânico inserido nas áreas esparsas predominada por gramíneas. Esta ação atende, principalmente, à formação de abrigos artificiais para a fauna, mas também promove a atuação de decompositores e possui grande potencial de recuperação de solos após a formação de húmus (REIS et al., 2003).

Para a restauração da área proposta para compensação, esse material pode ser advindo de fragmentos florestais localizados próximos ao local de recuperação ou da área que será suprimida no processo de licenciamento ambiental e deve ser disposto desordenadamente e de forma aleatória em toda a área formando um emaranhado de restos vegetais. A galharia enleirada proporciona abrigo para pequenos animais, além de manter úmido e sombreado, é propício para o desenvolvimento de plantas mais adaptadas a esse tipo de ambiente.

Geralmente, os galhos maiores e mais moles são colonizados por insetos, e estes, além de atrair aves, trituram a madeira que é posteriormente decomposta, disponibilizando minerais e organismos decompositores no solo; as aves atraídas pelos insetos muitas vezes defecam no local, trazendo uma chuva de sementes; alguns galhos rebrotam, formando novas plantas; e servem de abrigo para uma fauna de pequenos vertebrados (MARIOT et al., 2008).

No esquema apresentado na Figura 1 Bechara (2006) exemplifica um núcleo formado por galharias.

Figura 1: Esquema da Técnica de Nucleação Realizada pela Transposição de Galharias Fonte: BECHARA, 2006.

- Restauração através de Poleiros Artificiais

De acordo com Cortines et al. (2005) a recuperação de ecossistemas degradados depende diretamente da interação fauna-flora para acelerar o processo de recobrimento da cobertura florestal nas áreas a serem recuperadas.

Pássaros e outros animais desempenham papel importante na dispersão das sementes. No processo de alimentação, algumas sementes não são digeridas, sendo eliminadas a certas distâncias da planta-mãe, aumentando assim a diversidade genética das espécies (QUEIROZ et. al., 2013).

Segundo Mello (1997) um dos possíveis e primeiros passos para se acelerar a sucessão vegetal, com objetivo de revegetar áreas degradadas ou alteradas por ações antrópicas, é a utilização de poleiros artificiais como foco de recrutamento de sementes. Queiroz et al. (2013) define muito bem o que são essas estruturas:

Os poleiros artificiais são estruturas construídas que representam os galhos das árvores, no sentido de proporcionar local de pouso para aves e morcegos. O objetivo dessa técnica é incrementar o número de propágulos (sementes) levados a área degradada por meio de animais dispersores, tais como aves e morcegos.

Portanto, propiciar ambientes para que animais possam pousar, constitui uma das formas mais eficientes para aumentar o aporte de sementes em áreas degradadas. Dessa forma, serão instalados poleiros em alguns locais da área alvo desse projeto a fim de contribuir no processo de restauração. Os poleiros poderão ser confeccionados manualmente, com o uso de materiais de baixo custo como bambus, troncos de árvores secas, mourões de eucalipto e outros.

Figura 2: Modelo de poleiros de Bambu. Fonte: Queiroz et al., 2013.

# 5.0 OPÇÃO DO PRADA:

(   ) WebAmbiente

(X) Projeto Técnico.

# 6.0 PROJETO TÉCNICO:

## 6.1 Dados do responsável técnico pelo Estudo da Flora:

| Nome | Renan Eustáquio da Silva |
| --- | --- |
| CPF | 095.485.246-00 |
| E-mail | paulo.vargas@geoline.com.br |
| Telefone | (31) 3292-1313 |
| Formação | Engenharia Florestal |
| Nº de registro em conselho de classe | CREA-MG 213.806/D |
| Nº ART | MG20254216734 |
| CTF/AIDA | 7313893 |

## 6.2 Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas:

De acordo com o Plano de Intervenção Ambiental (PIA) proposto para uso alternativo do solo, por parte do empreendimento, será necessária a supressão de espécies ameaçadas e de extinção e imunes ao corte.

Diante do exposto acima e estando em conformidade com o Termo de Referência (TR) da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.162 que altera a Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102, de 26 de outubro de 2021, o objetivo deste PRADA é apresentar propostas das seguintes compensações ambientais:

Informamos que o espaçamento entre plantas que será utilizado é 3x2, igual 6 m² por planta.

- Compensação por supressão de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção

Logo, em consonância os critérios de compensação necessários à licitude da supressão destes indivíduos classificados como ameaçados de extinção se respaldam no listo pelo Decreto nº 47.749/2019 e pela Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102/2021. A saber, o Decreto nº 47.749/2019 em seus Art. 26 e 73 estabelece que:

“Art. 26. A autorização para o corte ou a supressão, em remanescentes de vegetação nativa ou na forma de árvores isoladas nativas vivas, de espécie ameaçada de extinção constante da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção ou constante da lista oficial do Estado de Minas Gerais, poderá ser concedida, excepcionalmente, desde que ocorra uma das seguintes condições:

I - Risco iminente de degradação ambiental, especialmente da flora e da fauna, bem como da integridade física de pessoas;

II - Obras de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia;

III - quando a supressão for comprovadamente essencial para a viabilidade do empreendimento.

...

Art. 73. A autorização de que trata o art. 26 dependerá da aprovação de proposta de compensação na razão de dez a vinte e cinco mudas da espécie suprimida para cada exemplar autorizado, conforme determinação do órgão ambiental.

§ 1º A compensação prevista no caput se dará mediante o plantio de mudas da espécie suprimida em APP, em Reserva Legal ou em corredores de vegetação para estabelecer conectividade a outro fragmento vegetacional, priorizando-se a recuperação de áreas ao redor de nascentes, das faixas ciliares, de área próxima à Reserva Legal e a interligação de fragmentos vegetacionais remanescentes, na área do empreendimento ou em outras áreas de ocorrência natural.

§ 2º A definição da proporção prevista no caput levará em consideração o grau de ameaça atribuído à espécie e demais critérios técnicos aplicáveis.

§ 3º Na inviabilidade de execução da compensação na forma do § 1º será admitida a recuperação de áreas degradadas em plantio composto por espécies nativas típicas da região, preferencialmente do grupo de espécies que foi suprimido, em sua densidade populacional de ocorrência natural, na razão de vinte e cinco mudas por exemplar autorizado, em área correspondente ao espaçamento definido em projeto aprovado pelo órgão ambiental, nas áreas estabelecidas no § 1º.

§ 4º A compensação estabelecida neste artigo não se aplica às espécies objeto de proteção especial, cuja norma de proteção defina compensação específica.”

Complementarmente, em seu Art. 29 a Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102/2021 define que:

“A compensação de que trata o art. 73 do Decreto nº 47.749, de 2019, será determinada na seguinte razão:

I – Dez mudas por exemplar autorizado para espécies na categoria Vulnerável – VU;

II – Vinte mudas por exemplar autorizado para espécies na categoria Em Perigo – EM;

III – Vinte e cinco mudas por exemplar autorizado para espécies na categoria Criticamente em Perigo – CR;

Parágrafo único – Para espécies objeto de proteção especial, cuja norma não defina o quantitativo para compensação, deverá ser utilizado o quantitativo previsto no inciso I do caput.”

Dessa forma, a compensação pela supressão das ameaçadas de extinção, será plantado 10 mudas para cada exemplar de Cedro (Cedrela fissilis) suprimido, conforme Lei estadual, em local antropizado situado em zona urbana do município de Itabirito/MG. A escolha desse local tem como objetivo promover a recomposição da vegetação nativa, ampliar os serviços ecossistêmicos urbanos e contribuir para a melhoria da qualidade ambiental e paisagística da região, em consonância com as diretrizes de compensação ambiental estabelecidas pelos órgãos competentes

Sendo assim, para facilitar, os dados serão apresentados em uma tabela.

Tabela 4: Compensação dos indivíduos ameaçadas de extinção de acordo com a Anexo 1 da Portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022, encontrados na área passível de intervenção.

| ESPÉCIE A SER SUPRIMIDA | NÚMERO DE INDIVÍDUOS | PROPORÇÃO A SER ADOTADA | NÚMERO DE MUDAS A SEREM PLANTADAS | BASE LEGAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cedrela fissilis | 25 | 10:1 | 250 | Portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022 |

Visto que o objetivo das legislações envolvidas nesta temática, é promover a preservação das espécies de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte, a compensação sugerida é de 10 exemplares para cada indivíduo suprimido. Entretanto, visto que não existe diversificação de espécies ameaçadas que estão sendo compensadas na área do empreendimento, a proporção sugerida pela legislação influencia negativamente a biodiversidade da flora local, incrementando uma quantidade enorme de uma mesma espécie em uma pequena área.

Sendo assim, para manter o equilíbrio ecológico, e manutenção do fluxo gênico da flora e fauna, sugerimos, conforme Tabela abaixo, que o plantio compensatório quanto à espécie ameaçada de extinção seja de 50% do total a ser compensado, e as demais mudas, ou seja, os demais 50%, estas sejam compostos por espécies nativas típicas da região, preferencialmente do grupo de espécies que foi suprimido, permitindo uma regeneração mais adequada, e ao mesmo tempo garantindo o objetivo das legislações envolvidas nesta temática.

Tabela 5: Proposta de adequação do número de espécies para compensação.

| ESPÉCIE A SER SUPRIMIDA | TOTAL COMPENSAÇÃO | TOTAL ESPÉCIES AMEAÇADAS 50% | TOTAL OUTRAS ESPÉCIES 50% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cedrela fissilis | 250 | 125 | 125 |

Sendo assim, a proposta terá um total de 125 mudas de espécie ameaçada de extinção e mais 125 espécies da flora local para compor o total da compensação, conforme esquema abaixo:

- Quantidade de mudas: 250

- Área ocupada por cada muda (espaçamento) = 3 m x 2 m = 6 m²;

- Área alvo = 6 m²/muda x 250 mudas

- Área Alvo = 1.500 m² (0,1500 hectares)

Conforme pode ser observado, será necessária uma área total de 1.500 m² para o plantio compensatório.

- Compensação por supressão de Espécies Imunes de Corte

Em conformidade com os termos da Lei Estadual n° 9.743/88, modificada pela Lei Estadual 20.308/2012, para as espécies de Handroanthus serratifolius e Handroanthus ochraceus os critérios de compensação referente a esta temática serão efetuados de acordo seu Art. 2º, que determina:

"Art. 2º A supressão do ipê-amarelo só será admitida nos seguintes casos:

I - Quando necessária à execução de obra, plano, atividade ou projeto de utilidade pública, ou de interesse social, mediante autorização do órgão ambiental estadual competente;

II - Em área urbana ou distrito industrial legalmente constituído, mediante autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente ou, na ausência deste, do órgão ambiental estadual competente;

III - em área rural antropizada até 22 de julho de 2008 ou em pousio, quando a manutenção de espécime no local dificultar a implantação de projeto agrossilvipastoril, mediante autorização do órgão ambiental estadual competente.

§ 1º Como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-amarelo, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo exigirão formalmente do empreendedor o plantio de uma a cinco mudas catalogadas e identificadas do ipê-amarelo por árvore a ser suprimida, com base em parecer técnico fundamentado, consideradas as características de clima e de solo e a frequência natural da espécie, em maior ou menor densidade, na área a ser ocupada pelo empreendimento.

§ 2º O empreendedor responsável pela supressão do ipê-amarelo nos termos do inciso I do caput deste artigo poderá optar, alternativamente à exigência prevista no § 1º, pelo recolhimento de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), por árvore a ser suprimida, à Conta Recursos Especiais a Aplicar de que trata o art. 50 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.

§ 3º Caberá ao responsável pela supressão do ipê-amarelo, com o acompanhamento de profissional legalmente habilitado, o plantio das mudas a que se refere o § 1º e, pelo prazo mínimo de cinco anos, o monitoramento do seu desenvolvimento e o plantio de novas mudas para substituir aquelas que não se desenvolverem.

§ 4º O plantio a que se refere o § 1º será efetuado na mesma sub-bacia hidrográfica em que se localiza o empreendimento, em sistema de enriquecimento florestal ou de recuperação de áreas antropizadas, incluindo áreas de reserva legal e preservação permanente, ou como recuperação de áreas no interior de unidades de conservação de domínio público, conforme critérios definidos pelo órgão ambiental estadual competente.

Dessa forma conforme os termos do inciso I, § 2º do caput do artigo 2º, o empreendedor optará por compensar de forma pecuniária, e fazer o recolhimento de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), por árvore a ser suprimida, à Conta Recursos Especiais a Aplicar de que trata o art. 50 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, e se dará da seguinte maneira:

-Nº de indivíduos a serem suprimidos: 130

-Valor do Ufemg 2025: R$ 5,5310

-Valor por indivíduos (100 Ufemgs):  R$ R$ 5,5310 x 100 = R$ 553,10

-Valor total do recolhimento compensatório:  R$553,10 x 130 = R$ 71.903,00

Conforme pode ser observado, ao compensar a supressão de 80 indivíduos de Handroanthus serratifolius e 50 indivíduos de Handroanthus ochraceus, o empreendedor fará o pagamento de DAE de Recolhimento Compensatório no valor de R$ 71.903,00

- Definição das Áreas a serem reconstituídas:

Para definição da área destinada ao plantio compensatório, foram consideradas premissas adequadas à realidade urbana, como a função ecológica em meio antrópico, a criação de corredores verdes urbanos, o incremento da cobertura vegetal e a melhoria da qualidade de vida da população local.

A restauração dessas áreas urbanas promove ganhos significativos, como o aumento da infiltração de águas pluviais e a consequente redução de processos erosivos, a regulação microclimática por meio do sombreamento e resfriamento do ambiente, além da melhoria da qualidade do ar. Destaca-se, ainda, o valor paisagístico e estético associado à arborização, que contribui para o bem-estar social, uso público dos espaços e fortalecimento da identidade ambiental do município de Itabirito.

Em atendimento à legislação vigente, notadamente o Decreto nº 47.749/2019, a Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102/2021, foi realizada a seleção e caracterização de áreas antropizadas no perímetro urbano, aptas ao recebimento das espécies compensatórias.

Para a escolha da área alvo, considerou-se a proximidade com espaços verdes e remanescentes de vegetação nativa existentes no município, de forma a favorecer a conectividade ecológica urbana, o fluxo gênico e o suporte à fauna de pequeno porte e polinizadores. Assim, definiu-se o plantio compensatório em área antropizada, atualmente ocupada por gramíneas exóticas, com extensão de 0,1500 ha, destinada ao recebimento das espécies ameaçadas de extinção, em conformidade com a Portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022. Na Figura 3 apresenta-se a imagem da área selecionada.

Figura 3: Imagem de satélite com a delimitação da área proposta para plantio compensatório localizada em ambiente urbano do município de Itabirito/MG. Fonte: Google Earth, 2025. Adaptado por Geoline Engenharia, 2025.

Conforme pode ser observado, as áreas destinadas ao plantio compensatório atendem ao disposto Parágrafo 1º do Artigo 73º do Decreto nº 47.749/2019, Art. 29 a Resolução Conjunta SEMAD/IEF Nº 3.102/2021, uma vez que o plantio será realizado em sistema de recuperação de área antropizada, devidamente caracterizada e selecionada para este fim. A adoção dessa medida possibilitará a restauração da cobertura vegetal em espaço urbano, promovendo benefícios ambientais como a melhoria da infiltração das águas pluviais, o incremento da biodiversidade local e a regulação microclimática.

Além disso, a compensação abrangerá o plantio de espécies ameaçadas de extinção e de mudas nativas da região, em conformidade com o Anexo I da Portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022. Dessa forma, o projeto de compensação ambiental cumpre os requisitos legais aplicáveis e contribui para a conectividade entre fragmentos vegetacionais urbanos e remanescentes adjacentes, fortalecendo os corredores verdes e ampliando os serviços ecossistêmicos prestados à população de Itabirito.

A seguir, no Mapa Temático 2, poderá ser observado a área objeto deste PRADA.

Mapa Temático 2: Localização da área proposta para a compensação do PRADA. Fonte: Geoline Engenharia, 2025.

### 6.2.1 Formas da reconstituição:

O Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas pode contemplar diferentes métodos de reconstituição da vegetação nativa. Em áreas que foram perturbadas temos a regeneração natural, transporte do topsoil, poleiros artificiais, chuva de sementes, plantio de mudas, entre outras. Já em áreas degradadas, onde houve perda do horizonte A, temos a recuperação do meio físico como ravinas e voçorocas, contenção de taludes, e diversas outras técnicas diferentes, para posteriormente ocorrer a recuperação da flora propriamente dita.

O reflorestamento com espécies nativas é uma das maneiras de intervenção que produz um efeito catalítico, o que promove mudanças nas condições microclimáticas, aumentos na complexidade estrutural da vegetação e no desenvolvimento das camadas de serrapilheira e húmus durante os primeiros anos do plantio, fazendo com que aumente a chegada de sementes na área, por atrair agentes dispersores (PARROTA et al., 1997).

As condições ambientais atuais observadas nas áreas alvo de restauração serviram como orientação na escolha de técnicas para esse processo, uma vez que o alcance de melhores resultados estará intimamente ligado à seleção de procedimentos mais eficazes e indicados para terrenos como esse. A seguir é apresentada a forma de reconstituição previstas para a composição das ações propostas neste PRADA.

- Reflorestamento - Plantio de mudas nativas (plantio total):

O reflorestamento (plantio) irá promover o enriquecimento da área por meio de espécies nativas para o enriquecimento da flora. A técnica visa acelerar e estimular o processo de sucessão ecológica no ambiente perturbado principalmente associado à pressão antrópica.

Dentre as espécies que precisam ser plantadas, existem pioneiras e não pioneiras, o que irá influenciar no modo do plantio, partindo do princípio de que as pioneiras possuem rápido crescimento, fornecendo sombra para as demais, propiciando seu desenvolvimento, além de promoverem a cobertura do solo nos primeiros anos após o plantio.

Este método deverá atender alguns procedimentos básicos e fundamentais para que se obtenha sucesso no processo de restauração florestal, os quais encontram-se descritos abaixo.

a) Manejo de espécies exóticas e/ou invasoras: realização de capina nos locais ocupados por gramíneas forrageiras (braquiária, capim-gordura, capim-colonião, etc.), além do corte de bambus, mamona e espécies arbóreas invasoras que ameaçam o estabelecimento da vegetação nativa. Deve-se analisar a presença temporariamente positiva de espécies exóticas como frutíferas, uma vez que podem contribuir para o processo de regeneração já que funcionam como locais de abrigo e nidificação para fauna, poleiro e fonte de alimento, não sendo indicada, portanto, a sua remoção imediata.

b) Plantio (de mudas de espécies nativas regionais) bem espaçado e distribuído entres as espécies arbóreas nativas existentes: é a técnica mais bem indicada para áreas desprovidas de vegetação florestal e com baixa resiliência. Deve-se dispor as espécies em linhas de plantio alternado considerando o grupo sucessional ao qual pertencem (pioneiras e não pioneiras).

Recomenda-se que as mudas sejam distribuídas no terreno de tal forma que as espécies da primeira etapa (pioneiras), forneçam, em pouco tempo, sombreamento para as espécies do segundo plantio (secundárias e clímax: não pioneiras).

O espaçamento do plantio deve ser de 3 x 2 metros perfazendo uma área de 6 m² por muda, intercalando uma faixa com espécies pioneiras e uma faixa com espécies secundárias e espécies clímax (Figura 8).

Figura 4: Distribuição espacial dos grupos ecológicos no Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas. Fonte: Geoline Engenharia, 2025.

### 6.2.2 Espécies arbóreas e arbustivas indicadas:

As espécies recomendadas para plantio são aquelas que ocorrem naturalmente na região da área a ser recuperada. É recomendado a utilização de espécies apícolas e melíferas e dispersas por zoocoria. Ressalta-se que as listas apresentadas neste PRADA são uma referência, um ponto de partida, podendo haver alterações no momento da implantação do projeto, em decorrência da disponibilidade de mudas no mercado, mudanças devido ao comportamento e adaptação das espécies no campo, taxas de sobrevivência pós-plantio para cada ambiente edáfico e outros fatores que forem observados no momento da execução. As definições a nível executivo deverão ser tomadas pelo Engenheiro Florestal responsável pela execução do projeto, por se tratar do profissional devidamente habilitado para estas atribuições. Assim poderão ser utilizadas espécies que não estão aqui listadas, desde que sejam nativas da região, adaptadas ao ambiente de plantio e principalmente que sejam atrativas à fauna. É sugerido o plantio da maior diversidade de espécies (mínimo de 35 espécies/ha) (Tabela 8).

Em relação as espécies consideradas ameaçadas de extinção conforme Anexo 1 da Portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022, serão plantadas a proporção sugerida neste estudo no tópico 6.2. Ressaltamos ainda que poderão ser utilizadas as espécies catalogadas no Inventário Florestal realizado, que foram utilizados para compor o PIA do Empreendimento da MINERIX - Beneficiamento de Minérios Ltda em Itabirito/MG.

Tabela 6: Espécies indicadas para o plantio. (GE) Grupo Ecológico; (P) Pioneira; (S) Secundária; (Cl) Clímax (Adaptado de MARTINS, 2007).

| Família | Espécie | Hábito | Nome popular | Grupo ecológico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anacardiaceae | Astronium fraxinifolium Schott | Árvore | gonçalo-alves | S |
| Anacardiaceae | Astronium graveolens Jacq. | Árvore | gonçalo-alves | P |
| Anacardiaceae | Myracrodruon urundeuva Allemão | Árvore | aroeira | S |
| Apocynaceae | Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg. | Árvore | peroba-de-minas | P |
| Apocynaceae | Aspidosperma parvifolium A.DC. | Árvore | guatambu | P |
| Apocynaceae | Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. | Árvore | peroba-rosa | S |
| Apocynaceae | Aspidosperma tomentosum Mart. & Zucc. | Árvore | guatambú do cerrado | S |
| Apocynaceae | Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson | Árvore | pau-de-leite | P |
| Arecaceae | Attalea geraensis Barb.Rodr. | Arbusto | butiá | S |
| Asteraceae | Baccharis dracunculifolia DC. | Arbusto | alecrim-do-campo | P |
| Bignoniaceae | Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. | Árvore | ipê-verde | P |
| Bignoniaceae | Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos | Árvore | ipê-amarelo | P |
| Bignoniaceae | Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos | Árvore | ipê-roxo | CL |
| Bignoniaceae | Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos | Árvore | ipê-amarelo | CL |
| Bignoniaceae | Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose | Árvore | ipê-amarelo | P |
| Bignoniaceae | Jacaranda caroba (Vell.) DC. | Arbusto | caroba | P |
| Bignoniaceae | Jacaranda cuspidifolia Mart. | Árvore | caroba | P |
| Bignoniaceae | Jacaranda macrantha Cham. | Árvore | caroba | P |
| Bignoniaceae | Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore | Árvore | caraiba | P |
| Bignoniaceae | Zeyheria montana Mart. | Arbusto, Árvore | bolsa- de-pastor | P |
| Bignoniaceae | Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. | Árvore | ipê-tabaco | P |
| Boraginaceae | Cordia trichotoma (Vell.) ArrÃ¡b. ex Steud. | Árvore | louro-pardo | P |
| Burseraceae | Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand | Árvore | amescla | P |
| Calophyllaceae | Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. | Arbusto, Árvore, Subarbusto | pau-santo | CL |
| Celastraceae | Maytenus gonoclada Mart. | Arbusto, Árvore | abacateiro-do-mato | S |
| Combretaceae | Terminalia argentea Mart. | Arbusto, Árvore | capitão-do-mato | P |
| Euphorbiaceae | Croton floribundus Spreng. | Árvore | capixíngui | P |
| Euphorbiaceae | Croton urucurana Baill. | Árvore | sangra-d'água | P |
| Euphorbiaceae | Mabea fistulifera Mart. | Arbusto, Árvore | canudo-de-pito | P |
| Fabaceae | Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan | Árvore | angico | P |
| Fabaceae | Anadenanthera peregrina (L.) Speg. | Árvore | angico | P |
| Fabaceae | Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. | Árvore | garapa | S |
| Fabaceae | Calliandra dysantha Benth. | Arbusto | calliandra dysantha | P |
| Fabaceae | Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth. | Árvore | araribá | S |
| Fabaceae | Dalbergia frutescens (Vell.) Britton | Árvore | rabo de bugio | S |
| Fabaceae | Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong | Árvore | orelha-de-negro | P |
| Fabaceae | Erythrina falcata Benth. | Árvore | mulungu | CL |
| Fabaceae | Erythrina verna Vell. | Árvore | mulungu | P |
| Fabaceae | Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz | Árvore | pua-ferro | CL |
| Fabaceae | Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima | Árvore | embira-de-sapo | S |
| Fabaceae | Machaerium aculeatum Raddi | Árvore | jacarandá-de-espinho | P |
| Fabaceae | Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld | Árvore | jacarandá-bico-de-pato | CL |
| Fabaceae | Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. | Árvore | jacarandá-bico-de-pato | P |
| Fabaceae | Mimosa claussenii Benth. | Subarbusto | pindaibinha | P |
| Fabaceae | Myroxylon peruiferum L.f. | Árvore | bálsamo-da-américa | ST |
| Fabaceae | Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | Árvore | farinha-seca | CL |
| Fabaceae | Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. | Árvore | pau-jacaré | P |
| Fabaceae | Platycyamus regnellii Benth. | Árvore | pau-pereira | CL |
| Fabaceae | Platypodium elegans Vogel | Árvore | uruvalheira | S |
| Fabaceae | Pterogyne nitens Tul. | Árvore | madeira-nova | S |
| Fabaceae | Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby | Arbusto, Árvore | canafístula | P |
| Fabaceae | Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby | Árvore | canafístula | P |
| Fabaceae | Senna rugosa (G.Don) H.S.Irwin & Barneby | Arbusto, Subarbusto | fedegoso | P |
| Fabaceae | Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville | Arbusto, Árvore | barbatimão | P |
| Lecythidaceae | Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze | Árvore | jequitibá | S |
| Lecythidaceae | Cariniana legalis (Mart.) Kuntze | Árvore | jequitibá | S |
| Malvaceae | Apeiba tibourbou Aubl. | Árvore | pau-jangada | S |
| Malvaceae | Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna | Árvore | paineira | CL |
| Malvaceae | Guazuma ulmifolia Lam. | Árvore | mutamba | P |
| Malvaceae | Luehea divaricata Mart. & Zucc. | Árvore | açoita-cavalo | P |
| Malvaceae | Luehea grandiflora Mart. & Zucc. | Árvore | açoita-cavalo | P |
| Malvaceae | Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns | Árvore | embiruçu | P |
| Melastomataceae | Rhynchanthera cordata DC. | Arbusto | - | P |
| Meliaceae | Cedrela fissilis Vell. | Árvore | cedro | S |
| Nyctaginaceae | Guapira opposita (Vell.) Reitz | Arbusto, Árvore | maria-mole | P |
| Proteaceae | Roupala montana Aubl. | Arbusto, Árvore | carne-de-vaca | P |
| Rubiaceae | Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. | Arbusto, Subarbusto | genipapo-bravo | P |
| Salicaceae | Casearia decandra Jacq. | Arbusto, Árvore | guaçatonga | S |
| Salicaceae | Casearia sylvestris Sw. | Arbusto, Árvore, Subarbusto | guaçatonga | P |
| Sapindaceae | Matayba elaeagnoides Radlk. | Arbusto, Árvore | camboatá-branco | P |
| Sapindaceae | Matayba guianensis Aubl. | Arbusto, Árvore | camboatá | P |
| Sapotaceae | Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. | Arbusto, Árvore | aguaí | P |
| Solanaceae | Cestrum axillare Vell. | Árvore | canema | P |
| Vochysiaceae | Callisthene major Mart. | Árvore | colher-de-vaqueiro | S |
| Vochysiaceae | Qualea grandiflora Mart. | Arbusto, Árvore | pau-terra | S |
| Vochysiaceae | Qualea multiflora Mart. | Arbusto, Árvore | pau-terra | S |
| Vochysiaceae | Qualea parviflora Mart. | Arbusto, Árvore | pau-terra | S |
| Vochysiaceae | Salvertia convallariodora A.St.-Hil. | Árvore | chápeu-de-couro | P |
| Vochysiaceae | Vochysia elliptica Mart. | Arbusto, Árvore | pau-doce | P |
| Vochysiaceae | Vochysia rufa Mart. | Árvore | pau-doce | P |

### 6.2.3 Projeto de Implantação:

### 6.2.3.1 Cercamento e Sinalização das Áreas:

Com o objetivo de assegurar a proteção da área destinada ao PRADA e evitar danos às mudas em fase de estabelecimento, será implantado o cercamento perimetral do espaço. Esta medida visa restringir o acesso indevido por pessoas e animais domésticos que circulam na região, garantindo a integridade da área de plantio.

Paralelamente, serão instaladas placas de sinalização e advertência com orientações claras à população, de modo a conscientizar sobre a finalidade ambiental do espaço e a importância de sua preservação. Dessa forma, além de contribuir para a proteção física da área, a ação também exerce papel educativo, fortalecendo a percepção ambiental da comunidade urbana de Itabirito.

Para o cercamento permanente deverá ser construída conforme especificações detalhadas na Figura 5, a seguir:

Figura 5: Detalhes da construção da cerca de arame farpado e liso. Fonte: Pagahttp://www.ief.mg.gov.br/images/stories/notatecnica/nota_tecnica_fomento_ambiental%5B1%5D.pdf adaptado, 2025.

Conforme demonstrado na Figura 5, a cerca contará com 4 fios de arame, respeitando uma distância entre eles, para que assim ofereça maior segurança e proteção à área. Este distanciamento será assim estabelecido:

1º Fio ---------------20 cm do Chão;

2º Fio --------------20 cm do 1º fio;

3º Fio --------------30 cm do 2º fio;

4º Fio --------------40 cm do 3º fio.

Na Tabela a seguir estão relacionados os produtos sugeridos para serem utilizados na confecção das cercas de isolamento.

Tabela 7: Relação de produtos a serem utilizados na instalação da cerca de isolamento da área.

| Produto | Características |
| --- | --- |
| Esticador (mourões) | de eucalipto tratado, diâmetro de 0,17 a 0,20 m. Altura 2,40 m. Profundidade enterrada de 0,60 a 0,90 m, mais 1,60 m de altura externa. Estes mourões deverão estar distantes, no mínimo, 100,00 metros entre si quando em linha reta e nas curvas e/ou cantos. Truques e esteios deverão ser colocados onde necessários, sendo imprescindíveis nos cantos e curvas. |
| Mourões (estacas) | de eucalipto tratado. Diâmetro de 0,08 a 0,10 m na parte mais fina (superior). Altura 2,30 m total – profundidade enterrada de 0,70 m, mais 1,60 m de altura externa. Estes mourões deverão estar 10,00 metros entre si. |
| Distanciadores (Balancins) | com camada de zincagem diâmetro de 0,0034 m. Altura 0,90 m, estando a 0,20 m do chão, preso nos 4 fios de arame e amarrados no 1°, 3° e 4°. Estes deverão estar distantes a no mínimo 2,0 metros entre si, considerando inclusive os mourões e esticadores. |
| Arame | Galvanizado, liso ou farpado classe 250, diâmetro de 1,60 mm. Tração mínima de ruptura 350 Kgf. |
| Grampos | galvanizados – zincagem pesada, polidos dimensões: 1 x 9. |

Os mourões de eucalipto tratado sugeridos proporcionam maior durabilidade às intempéries ambientais e ações de cupins. Os arames lisos bem como o distanciamento do primeiro fio do chão evitam obstáculos quanto à entrada de pequenos e médios mamíferos à área em recuperação, necessários à dispersão de sementes e importantes ao processo de recuperação da área.

No propósito de sinalizar e advertir as pessoas e transeuntes sobre a necessidade de isolamento destas áreas serão também instaladas, placas sobre a cerca. As placas deverão ser instaladas em locais visíveis, principalmente em áreas de acesso fácil e trânsito constante de pessoas e veículos. (Figura 10).

Figura 6: Modelo de placa de sinalização ambiental. Fonte: Geoline Engenharia, 2025.

### 6.2.3.2 Combate às formigas:

A elevada capacidade de danos associados ao ataque das formigas dos gêneros Atta (saúvas) e Acromyrmex (quenquéns) pode comprometer a sobrevivência e o desenvolvimento de mudas, devendo ser o controle desses insetos uma atividade primordial para o sucesso do plantio (NBL & TNC, 2013).

A avaliação da presença de formigueiros deve ser executada e ainda deverá se manter sistematicamente. Na fase inicial de crescimento, há necessidade de descobrir os ninhos e efetuar o combate para reduzir a infestação e prevenir ataques mais intensos no plantio.

Devem-se fazer repasses periódicos na área, a cada 30 dias durante o período de crescimento (1° ano); ou quando se fizer necessário. A partir do 2° ano os repasses poderão ser efetuados a cada 2 meses, pois mesmo em indivíduos de grande porte, principalmente as espécies mais atrativas, são atacadas pelas formigas, resultando num total desfolhamento, com grande perda de energia para a recuperação.

Uso de defensivos será criterioso no sentido de se atingir somente os insetos-praga. Estes insetos fazem parte da dieta de várias espécies animais, e muitos são pássaros, que em suas migrações à caça de alimento acabam por disseminar espécies vegetais, através das sementes em suas fezes.

Existem várias técnicas para combate de formigas-cortadeiras, entretanto Roglin (2012) destaca que o método mais eficiente ainda é o químico, o qual pode ser realizado de diferentes formas e produtos. Estarão aqui descritos alguns procedimentos, como também alguns produtos disponíveis no mercado, portanto, será decisão do empreendedor optar ou não pelo uso daqueles aqui indicados.

- Controle químico

Realizado através do uso de iscas granuladas à base de Sulfluramida ou Fipronil. Os produtos são comercializados em forma granulada solta, ou em saquinhos. A isca deve ser distribuída pela área, para que as próprias formigas-cortadeiras levem a isca para dentro do formigueiro. Recomenda-se que não seja aplicado em dias chuvosos e sobre o solo úmido.

Para o controle inicial de fase de pré-plantio das mudas deve-se realizar aplicação do produto com 30 dias de antecedência e antes de intervenções do tipo controle do mato, preparo do solo e abertura de covas. A aplicação deve ser sistemática (10 gramas a cada 3 m x 10 m) em toda área e diretamente nos olheiros (20 gramas/olheiro e 10 gramas/m² de terra solta em volta dos formigueiros).

Ainda, recomenda-se o controle de plantio, onde deverá ser realizado o repasse com nova distribuição de iscas após sete dias da implantação das mudas. Manutenções são necessárias, periodicamente e principalmente nos dois primeiros meses com o uso de 10 gramas a cada 10 m².

Figura 7: Exemplos de produtos químicos utilizados no combate de formigas. Fonte: Geoline Engenharia adaptado, 2025.

- Métodos alternativos de combate e controle

São métodos que merecem atenção especial já que a sua eficiência necessita ser monitorada. Tem-se o uso de formicidas não químicos à base de rotenona e a isca granulada Macex, a qual é produzida com extratos naturais e polpa de maçã. São ainda técnicas geralmente utilizadas: destruição do ninho, cavando e destruindo a colônia; injeção de gases e água nos olheiros; uso de matérias-primas vegetais, como folha de mamona ou gergelim que são prejudiciais aos fungos.

### 6.2.3.3 Preparo do solo:

Dentre os procedimentos operacionais envolvidos no processo de restauração está, a limpeza geral da área de plantio e preparo do solo, visto que os locais alvos de plantio possuem áreas cobertas por capim braquiária. A sua remoção deverá ser feita com intuito de eliminar fatores que por ventura poderão competir com as mudas.

As ações relacionadas aos procedimentos de preparo da área para recebimento das mudas e as devidas orientações estão resumidamente apresentadas na tabela abaixo.

Tabela 8: Descritivo da ação de limpeza geral das áreas de plantio.

- Limpeza geral da área de plantio envolvendo remoção de resíduos sólidos

OBJETIVO: Visa diminuir a densidade e a altura das espécies competidoras

PROCEDIMENTOS: Limpeza manual: através das capinas nas entrelinhas ou coroamento e por roçadas na entrelinha. Limpeza mecanizada: utilização de grades, enxadas rotativas e roçadeiras. Limpeza química: utilização de herbicidas (longe do corpo hídrico).

ORIENTAÇÕES Esta atividade deve ser realizada de preferência 15 dias antes do plantio. Ter especial cuidado para não danificar locais com início de regeneração natural

A adoção destas ações irá fornecer grande contribuição no processo de estabelecimento das mudas, devendo ser realizadas antes do período de plantio.

### 6.2.3.4 Espaçamento e alinhamento:

O espaçamento de plantio das mudas varia em função da área a ser reflorestada, do tipo de solo, do relevo, da presença de plantas invasoras, dentre outros. No geral é recomendado o espaçamento de 3,0 x 2,0 m. As espécies propostas neste projeto estão classificadas de acordo com o grupo ecológico a que pertencem, ou seja, pioneiras, e não pioneiras (secundárias e clímax). A maneira mais prática de dispor as mudas no campo é alternando uma linha de espécies pioneiras com outra de espécies não pioneiras (secundárias e clímax).

As mudas devem ser plantadas em forma de quincôncio, ou seja, cada muda de espécie secundária ou clímax se posicionará no centro de um quadrado composto por 4 mudas de espécies pioneiras (colocadas nos vértices), observando-se o espaçamento indicado (Figura 8). O plantio em quincôncio distribui uniformemente as plantas, com um melhor recobrimento da vegetação no terreno e resulta num sombreamento parcial da muda central, proporcionando um ambiente semelhante ao encontrado pelas plântulas na natureza.

Figura 8: Esquema de Plantio em quincôncio, onde P = Pioneira e S = Não Pioneira (Secundária ou Clímax). Fonte: Geoline Engenharia, adaptado, 2025.

### 6.2.3.5 Coveamento e adubação:

As covas devem possuir as seguintes dimensões: 40 cm de diâmetro x 40 cm de altura. Deve-se formar um gabarito com a dimensão pré-estabelecida, para facilitar a geração de covas uniformes evitando assim, prejudicar o desenvolvimento do sistema radicular da muda.

Figura 9: Croqui representativo das dimensões mínimas das covas. Fonte: Geoline Engenharia, adaptado, 2025.

Embora as espécies apresentem rápido crescimento, este é muito variável, pois são afetadas por fatores que interferem no crescimento, que estão relacionados com o material genético utilizado e com as condições de solo onde é plantado. Geralmente, são utilizados os solos de baixa fertilidade natural, sendo necessária sua correção com a aplicação de fertilizantes (SILVA et al., 2002).

A adubação é uma etapa fundamental na fase de preparo do solo. A absorção de nutrientes tende a ser mais acentuada no período inicial de crescimento da muda, período em que ocorre as fases de produção de matéria seca, desenvolvimento da parte aérea e das raízes. As plantas necessitam de suplementação nutricional fornecida pelos fertilizantes que são elementos essenciais para a realização de diversas atividades bioquímicas primordiais para a sobrevivência das mesmas. Na sua ausência, as mudas possuem maior dificuldade em completar o seu ciclo desenvolvimento, podendo apresentar retardo no seu desenvolvimento ou até mesmo ou morrerem (Camargo, 2012).

A adubação tem a função de acelerar o crescimento das plantas, garantindo boa disponibilidade nutricional. Para adubação mineral, é comum utilizar a formulação NPK, composto por Nitrogênio, Fósforo e Potássio, três dos principais nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da planta. Sua composição é variável e pode ser definida com base na análise ou tipo de solo. O uso de adubos orgânicos oriundos de fontes animais (esterco curtido) também é indicado na proporção de 6 partes desse material misturado a 1 parte de terra depositado no fundo da cova.

Os macronutrientes N, P, K possuem como características, elevada mobilidade, dentro das células vegetais conseguem se distribuir de maneira fácil. Sendo assim, é de se esperar que esses nutrientes estejam disponíveis nos principais pontos de crescimento dado que mesmo ocorrendo deficiência no suprimento, esses poderão ser mobilizados nos órgãos mais velhos e redistribuídos para os mais novos (BERNARDI et al., 2000).

O fósforo é um elemento primordial para o metabolismo vegetal, pois é essencial para o desenvolvimento e estabelecimento das plantas (GONÇALVES et al., 2000). Quando aplicado na quantidade correta estimula a germinação, desenvolvimento das raízes provendo ganhos na produção de biomassa vegetal (KNAPIK, 2005).

O Nitrogênio por ser um elemento essencial, seu desbalanço afeta diretamente a formação de raízes, a fotossíntese, a produção e translocação de foto-assimilados, juntamente com a taxa de crescimento na relação folha-raíz, sendo o crescimento foliar afetado primeiramente (TAÍZ,ZIEGER,2004).

Na planta o potássio tem como principais função exercer o metabolismo dos carboidratos, além de desempenhar papel na ativação de várias enzimas, regulação do potencial osmótico das células, possibilitando à planta utilizar mais eficientemente a água (EVANS e SORGER, 1966). No entanto, caso a aplicação de doses seja insuficiente ou excessiva de fertilizantes, podem gerar efeitos adversos ao crescimento das plantas, provocando queda de sua produtividade (MALAVOLTA et al., 2006). O cloreto de potássio juntamente com o  sulfato de potássio são as principais fontes destes elementos disponíveis no mercado. Caso não exista recomendação específica para a cultura, é indicado se dar preferência à fonte de potássio que implique um menor custo por unidade de K2O, levando em conta os custos de transporte e sua aplicação (CQFS RS/SC, 2016).

O Nitrogênio e o Potássio são um dos nutrientes mais extraídos pelas plantas, e sua deficiência pode afetar diretamente o crescimento e a formação de biomassa. O Potássio desempenha várias funções, tais como: controle de turgidez celular, ativação de enzimas envolvidas na respiração e fotossíntese, regulagem dos processos de abertura e fechamento dos estômatos, resistência a doenças entre outros (Malavolta, 1980; Marschener, 1995; Davis et al., 1997).

A falta de estudos envolvendo a absorção de nutrientes e os requerimentos nutricionais de espécies florestais nativas tem se constituído um dos maiores entraves para o seu uso em plantios no intuito de recuperar ou restaurar áreas degradadas (BERNADINO et al., 2005). Nesse contexto, tem-se adotado recomendações que certifiquem o suprimento de nutrientes das espécies mais exigentes. Baseado na literatura, é recomendado que a acidez deve ser corrigida por meio da adição de calcário dolomítico, na proporção de aproximadamente 200g/cova,100g de NPK na formulação 4-14-8, além de 250 g de superfosfato simples que além do aporte de fósforo, possui 16% de Ca e entre 10% a 12% de enxofre (S). Caso a aplicação de doses de fertilizantes seja insuficiente ou excessiva, podem gerar efeitos adversos ao crescimento das plantas, provocando queda de sua produtividade (MALAVOLTA et al., 2006).

### 6.2.3.6 Plantio e Coroamento:

Os cuidados no plantio são essenciais para garantir a sobrevivência e o crescimento das mudas. Um dos principais aspectos para se obter sucesso é a seleção de mudas. Uma muda de boa qualidade deve apresentar boas características físicas (diâmetro do colo, altura, relação raiz / parte aérea), além de bom estado nutricional, e deve estar aclimatada, para supostas condições de estresse durante e após o plantio. As mesmas devem ter no mínimo de 50 cm de altura e 3 cm de diâmetro de coleto.

As mudas serão plantadas nas covas preparadas e recomenda-se que a distribuição das mesmas ocorra em períodos próximos à hora do plantio, para evitar insolação direta e possível queima de raízes localizadas nas bordas dos recipientes. De preferência, o plantio das mudas deve ser realizado no início do período chuvoso e em dias nublados, para propiciar melhores condições ao desenvolvimento do sistema radicular e incremento da parte aérea, permitindo assim um aumento na capacidade de sobrevivência durante o período de estiagem.

Os funcionários envolvidos no plantio das mudas devem receber algumas instruções antes das atividades, entre elas:

- Manusear as mudas com cautela, a fim de evitar danificações radiculares e foliares, especialmente quando na retirada dos sacos plásticos ou tubetes das mudas;

- Plantar as mudas no mesmo nível do solo, de modo que o coleto da planta não fique enterrado ou exponha parte do torrão acima do terreno;

- Compactar bem o solo ao redor das mudas para evitar a formação de bolsas de ar;

- Recolher todos os sacos plásticos ou tubetes, para posterior destinação final.

Durante a distribuição das mudas para o plantio, recomenda-se observar e combinar os grupos ecológicos das espécies a serem plantadas, para favorecer o desenvolvimento das espécies não pioneiras (secundárias e tardias clímax). Para tanto, sugere-se que o alinhamento das linhas de plantio deverá seguir o nível do terreno, de forma que as mesmas fiquem na perpendicular da linha de declive.

A Figura a seguir esquemática, demonstra as ações sequenciais necessárias para o plantio de mudas.

Figura 10: Sequência de ações necessárias para plantio de mudas. Fonte: http://www.vivaterra.org.br/ecodicas_arvore.htm, adaptado, 2024.

Após a muda ter sido plantada deve-se tutorá-la para orientar seu crescimento e evitar o tombamento por efeito eólico. O tutor poderá ser uma estaca de bambu ou madeira, conforme a disponibilidade local.

O coroamento é realizado para corrigir a bacia de acumulação quando esta estiver rompida e eliminar as espécies invasoras que estiverem crescendo no colchão de material de roçada. Para que seja realizado é necessário que sejam consideradas algumas especificações técnicas: puxar com o auxílio de enxada, a terra do entorno para corrigir a bacia de acumulação; as espécies invasoras de porte maior do que 0,20 metros serão arrancadas manualmente; as espécies invasoras menores serão abafadas pela colocação de novo colchão com 0,10 metros de espessura de material oriundo de roçada; esta operação deverá ser repetida até o completo desenvolvimento das mudas.

### 6.2.3.7 Tratos culturais:

Os tratos culturais visam à manutenção dos povoamentos, sendo realizados após o plantio até o fechamento do dossel de copas. Estes tratos têm como objetivo reduzir a concorrência por nutrientes, a luz e a umidade impostas às plantas pela vegetação invasora. Tal etapa envolve o cumprimento das seguintes tarefas:

- Controle de espécies vegetais invasoras;

- Combate às formigas-cortadeiras;

- Adubação de cobertura.

Estes tratos estendem-se normalmente até os dois ou três anos, com variação para as diferentes espécies plantadas, considerando as condições de clima e solo.

- Controle de espécies invasoras

O controle de espécies vegetais invasoras é uma atividade importante para garantir a obtenção de resultados satisfatórios ao longo da execução do projeto. Consiste na limpeza da vegetação e coroamento (capina) em um raio de pelo menos 50 cm ao redor das mudas plantadas e das espécies em regeneração natural.

Recomenda-se que as atividades sejam realizadas manualmente com auxílio de enxada e que a vegetação suprimida durante o coroamento seja mantida ao redor da muda para evitar a exposição do solo e auxiliar na manutenção da umidade do solo.

As atividades devem ser executadas periodicamente a cada 4 (quatro) meses, durante os três anos seguintes ao plantio ou até que as mudas atinjam pelo menos 1,5 m de altura.

- Combate às formigas cortadeiras

O combate às formigas-cortadeiras deve ser continuado durante a etapa pós-plantio e deverá seguir as recomendações descritas para a etapa de implantação. As ações de combate e controle de formigas-cortadeiras devem ser executadas quadrimestralmente, durante os três anos seguintes ao plantio.

### 6.2.3.8 Replantio:

As atividades de replantio têm por objetivo repor as mudas que não sobreviveram, e deverá ser executada nos dois próximos períodos chuvosos após a etapa de implantação. Entre os fatores que mais comprometem o índice de sobrevivência de plantios estão: períodos de estiagem após as atividades de plantio, invasão por animais herbívoros de grande porte, queimadas, má qualidade das mudas e manuseio inadequado das mudas durante o plantio.

Após completar um ano de plantio, devem-se verificar as mudas e realizar a substituição daquelas que não desenvolveram, através do replantio obedecendo ao esquema proposto nesse programa.

Dessa forma, é importante que as recomendações sejam executadas conforme descrito, de forma a garantir o sucesso do projeto e evitar gastos extras com as ações de replantio. Caso haja a reposição de mudas, devem-se empregar mudas maiores, uma vez que as mudas plantadas já terão um ano. Deve-se ainda replantar as mesmas espécies utilizadas na implantação, ou não sendo possível, espécies pertencentes ao mesmo grupo funcional, mantendo um controle das espécies plantadas.

### 6.2.3.9 Práticas conservacionistas de preservação de recursos edáficos e hídricos:

Evidenciar com sinalizações por placas e anúncios internos sobre os limites dessas áreas, dentre outras práticas como:

- Cercamento dos limites das Áreas de Recuperação;

- Vigilância para que se evite a propagação de incêndios. O fogo além de queimar as árvores plantadas, causa grande dano à regeneração natural, pois elimina a matéria orgânica e, principalmente as sementes depositadas no solo que pode prejudicar a preservação de recursos edáficos e hídricos;

- Manutenção de estradas e de drenagens para que se evitem processos erosivos (caso houver).

### 6.2.3.10 Práticas conservacionistas para atração da fauna dispersora de sementes:

- Utilização de espécies da flora frutíferas;

- Construção de poleiros naturais e artificias.

### 6.2.3.11 Irrigação:

Caso não ocorram chuvas no período compreendido entre o plantio e o estabelecimento definitivo das mudas, as mesmas deverão ser irrigadas por um período que garanta o desenvolvimento das mesmas. É recomendado utilizar 6 litros de água por planta, a cada cinco dias por um período mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias após o plantio.

A irrigação de mudas florestais, durante o plantio e nas primeiras semanas da implantação, é uma operação muito importante, principalmente nas épocas secas do ano, interferindo na sobrevivência e desenvolvimento das mudas (Buzetto, 2002). Além disso, a capacidade de armazenamento de água de alguns solos de textura mais arenosa pode ser um fator limitante na execução do plantio (Kramer, 1983, citado por Buzetto, 2002). Stape (1989), citado por Gruber (2006),concluiu que o volume de 6 L por planta e por irrigação, logo após o plantio e depois de uma semana, foi o suficiente para reduzir os custos com replantio e tornar o desenvolvimento das mudas mais homogêneo.

Ressaltamos que foi proposto o plantio no período chuvoso para evitar problemas com escassez hídrica.

# 7.0 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS:

Para que o Projeto de Recomposição de Degradadas e Alteradas - PRADA seja bem-sucedido, é necessário que as atividades propostas sejam aplicadas corretamente, bem como a manutenção do reflorestamento.

O monitoramento é de extrema importância para o sucesso do projeto, pois é através deste que se controla o desenvolvimento das mudas. Se não houver o monitoramento, as mudas podem apresentar uma alta taxa de mortalidade proveniente de diversos fatores, como: ataque de formigas ou outras pragas, deficiência de nutrientes, competição com espécies invasoras, deficiência hídrica.

Dessa forma, o projeto deverá receber constantemente um monitoramento para a observação do cumprimento das etapas previstas no Cronograma de Execução Física e as atividades nos períodos propostos.

A avaliação dos resultados irá consistir no monitoramento de execução do projeto, realizada por meio de vistorias periódicas por um Engenheiro Florestal, para controles preventivos e observações gerais do processo de desenvolvimento das mudas plantadas em campo.

O monitoramento poderá ser executado a cada 4 meses, por um período de pelo menos de cinco anos após o término da etapa de implantação do projeto.

Os principais aspectos a serem observados e avaliados ao longo do monitoramento são:

- Mortalidade das espécies plantadas;

- Presença de formiga-cortadeiras;

- Avaliação do nível de infestação de espécies invasoras, especialmente gramíneas exóticas;

- "Status" de desenvolvimento das mudas;

- Verificação de possíveis intervenções externas e antrópicas prejudiciais;

- Estado nutricional das plantas;

- Presença de outras pragas e doenças;

- Presença de focos erosivos;

- Ocorrência de queimada.

# 8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA tem como finalidade atender às medidas de compensação ambiental estabelecidas no processo de licenciamento das atividades desenvolvidas pela empresa MINERIX – Beneficiamento de Minérios Ltda, no município de Itabirito/MG.

Assim, conforme o Termo de Referência (TR) da Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 3.102 abaixo segue as compensações ambientais propostas neste PRADA:

- Supressão de espécie Ameaçadas de Extinção: Cedrela fissilis Vell.

- Supressão de espécies Imunes ao corte: Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos e Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose;

Para a espécie ameaçada de extinção Cedrela fissilis, cuja supressão solicitada corresponde a 25 indivíduos, será realizada a compensação ambiental por meio do plantio de 250 mudas em área antropizada localizada no perímetro urbano do município de Itabirito/MG, em espaço cedido à empresa MINERIX – Beneficiamento de Minérios Ltda. O plantio será conduzido de forma a constituir corredores verdes urbanos, favorecendo a conectividade ecológica entre áreas vegetadas existentes, além de contribuir para a melhoria do microclima, a ampliação da infiltração de águas pluviais, a valorização paisagística e o incremento da biodiversidade urbana. Dessa forma, a ação compensatória alia a obrigatoriedade legal à promoção de benefícios socioambientais para a comunidade local.

Considerando, contudo, que a reposição integral em uma única espécie poderia comprometer a biodiversidade, propõe-se que 50% das mudas sejam de Cedrela fissilis e os outros 50% de espécies nativas regionais, garantindo equilíbrio ecológico e maior diversidade na área de compensação.

Para as espécies imunes de corte Handroanthus ochraceus e Handroanthus serratifolius, está prevista a supressão de 130 indivíduos. A compensação correspondente será realizada de forma pecuniária, mediante o recolhimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no valor total de R$ 71.903,00, em conformidade com os critérios estabelecidos pela legislação ambiental vigente e pelas orientações do órgão licenciador.

9.0 LITERATURA CONSULTADA:

BECHARA, F.C. Unidades Demonstrativas de restauração ecológica através de técnicas nucleadoras: Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado e Restinga. Tese de Doutorado, Curso de Pós Graduação em Recursos Florestais, ESALQ-USP, Piracicaba. 2006.

BERNARD, E., AGUIAR, L. M. R., & MACHADO, R. B. (2011). Discovering the Brazilian bat fauna: a task for two centuries? Mammal­Review, 41(1), 23-39.

BORDINI, M. C. P. Manejo da regeneração natural de vegetação de cerrado, em áreas de pastagem, como estratégia de restauração na Fazenda Santa Maria da Jauru, município de Porto Esperidião, MT. Dissertação a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz para obtenção do Título de Mestre. Piracicaba, 2007.

Coutinho, 2006. Acessado em <http://ecologia.ib.usp.br/ecovegetal/leituras/Coutinho_conceito_bioma_ACTA_20(1)_T_02.pdf>

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. IBGE, Rio de Janeiro, 2012.

LEITÃO E FILHO, 1987. Acessado em http://files.pedroeisenlohr.webnode.com.br/200000480db2dfdc27d/Leit%C3%A3o-Filho_1987_IPEF.pdf

MARIOT, A. et al. A utilização de técnicas nucleadoras na restauração ecológica do canteiro de obras da UHE Serra do Facão, Brasil. Disponível em < http://www.cadp.org.ar/docs/congresos/2008/76.pdf>, 2008. Acesso em 20/08/2009.

MARTINS, S. V. Recuperação de Áreas Degradadas: Ações em Áreas de Preservação Permanente, Voçorocas, taludes rodoviários e de Mineração. Editora Aprenda Fácil, Viçosa, Minas Gerais, 3ª ed. 264p., 2014.

MARTINS, F. R. Estrutura de uma floresta mesófila. Campinas: UNICAMP, 1993. 246 p.

MINAS GERAIS (Estado). Lei n° 20.308, de 27 de julho de 2012. Altera a Lei n° 10.883, de 2 de outubro de 1992, que declara de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro (Caryocar brasiliense), e a Lei n° 9.743, de 15 de dezembro de 1988, que declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o ipê-amarelo. Diário Oficial de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 28 de jul. de 2012.

NBL – ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA E THE NATURE CONSERVANCY (TNC).. Manual de Restauração Florestal: Um Instrumento de Apoio à Adequação Ambiental de Propriedades Rurais do Pará. The Nature Conservancy, Belém, PA. 128 p. 2013.

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; SCOLFORO, J. R. S.; OLIVEIRA, A. D. & CARVALHO, L. M. T. (Coords.) 2006. Definição e delimitação de domínios e subdomínios das paisagens naturais do Estado de Minas Gerais. In: Scolforo, J. R. S. & Carvalho, L. M. T. (Eds.) Mapeamento e inventário da flora nativa e dos reflorestamentos de Minas Gerais. Editora UFLA, Lavras, pp. 21-35.

REIS, A.; BECHARA, F.C.; ESPINDOLA, M.B.; VIEIRA, N. K; SOUZA, L. L. Restauração de áreas degradadas: a nucleação como base para incrementar os processos sucessionais. Natureza & Conservação 1 (1), p- 28-36, 85-92. 2003.

RUDRAN, R.; KUNZ, T. H. et al. 1996. Observational techniques for nonvolant mammals. In: WILSON, D.; COLE, F. et al. eds. Measuring and monitoring Biological Diversity. Standard Methods for Mammals. Washington, Smithsonian Institution. 405p.

SANT’ANNNA, C. S.; TRES, D. R.; REIS, A. Restauração ecológica: sistemas de nucleação. São Paulo: SMA, 2010.

10.0 ANEXOS:

Anexo I – Mapa do PTRF, shapes kml, memorias descritivos;

Anexo II – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);